МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский технический университет связи и информатики»

Отчет по лабораторной работе №2:

По дисциплине «Электротехника» на тему:

«Исследование на ЭВМ характеристик источника постоянного напряжения»

Выполнил студент группы БПИ2503:

Яричевский Д. О.

Проверила:

Черниченко А. В.

Москва

2026

Цель работы:

С помощью программы Micro-Сар получить внешние характеристики источников напряжения. Познакомиться с зависимыми источниками.

Исходные данные:

E = 2,4 В

r =320 Ом

Rн=0; 10; 20; 40; 80; 160; 320; 640; 1280; 2560; 5000 Ом

Предварительный расчет:

Ток в нагрузке рассчитывается по формуле:

I=E(r+Rн)

Напряжение на нагрузке, мощности и КПД определяются по выражениям:

UH= IRН

PИСТ= EI

Pr= I2r

PH= I2RH

η = 100·PHPИСТ

Пример расчёта для RH= 320 Ом:

I =2,4320 + 320 = 0,00375 А = 3,75 мА.

UH = 3,75·10⁻³·320 = 1,2 В.

PИСТ = 2,4·0,00375 = 0,009 Вт = 9 мВт.

Pr = 0,00375²·320 = 0,0045 Вт = 4,5 мВт.

PH = 0,00375²·320 = 0,0045 Вт = 4,5 мВт.

η = 100·4,59 = 50 %.

МАШИННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В MICRO-CAP

Для исследования собрана схема источника постоянного напряжения: Battery E = 2,4 В, внутреннее сопротивление R1 = 320 Ом и нагрузочное сопротивление R2 = RH. В качестве переменной сопротивления нагрузки используется параметр T.

В данном образце ниже приведены теоретические графики, соответствующие предварительному расчёту.

Рисунок 1 — Зависимость тока нагрузки IRH

Рисунок 2 — Зависимость напряжения нагрузки UH (RH)

Рисунок 3 — Зависимость мощности источника PИСТ(RH)

Рисунок 4  Зависимость мощности на внутреннем сопротивлении 𝑷𝒓(RН)

Рисунок 5 — Зависимость мощности нагрузки PH(RH)

Рисунок 6 — Зависимость КПД цепи 𝜼(RH)

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Таблица 1

| По предварительному расчету |  |  |  |  |  |  | Получено экспериментально |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rn0. , Ом | I, мА | Un, В | PИСТ, Вт | Pr, Вт | Pn, Вт | η, % | I, мА | Un, В | PИСТ, Вт | Pr, Вт | Pn, Вт | η, % |
| 0 | 7.500 | 0.000 | 0.018 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 | 0.018 | 0.018 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 7.273 | 0.073 | 0.017 | 0.017 | 0.001 | 3.030 | 7.273 | 0.073 | 0.017 | 0.017 | 0.001 | 3.030 |
| 20 | 7.059 | 0.141 | 0.017 | 0.016 | 0.001 | 5.882 | 7.059 | 0.141 | 0.017 | 0.016 | 0.001 | 5.882 |
| 40 | 6.667 | 0.267 | 0.016 | 0.014 | 0.002 | 11.111 | 6.667 | 0.267 | 0.016 | 0.014 | 0.002 | 11.111 |
| 80 | 6.000 | 0.480 | 0.014 | 0.012 | 0.003 | 20.000 | 6.000 | 0.480 | 0.014 | 0.012 | 0.003 | 20.000 |
| 320 | 3.750 | 1.200 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 50.000 | 3.750 | 1.200 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 50.000 |
| 1280 | 1.500 | 1.920 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 80.000 | 1.500 | 1.920 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 80.000 |
| 2560 | 0.833 | 2.133 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 88.889 | 0.833 | 2.133 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 88.889 |
| 5000 | 0.451 | 2.256 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 93.985 | 0.451 | 2.256 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 93.985 |

Таблица 2

| По предварительному расчету |  |  |  | ЭВМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RH, Ом | γ, Ом | Im, А | Um, В | Um, В |
| 100 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 200 | 3 | 2 | 6 | 6 |

Результаты машинного эксперимента совпадают с предварительным расчетом. При увеличении сопротивления нагрузки ток уменьшается, а напряжение на нагрузке возрастает и стремится к ЭДС источника. Максимальная мощность, выделяемая на нагрузке, достигается при условии RH = r. Для данной схемы это соответствует RH = 320 Ом, при котором                UH = 1,2 В, PH = 4,5 мВт и η = 50 %.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ И ОТВЕТЫ

1. Какой источник называется источником ЭДС? Приведите примеры независимых и зависимых источников.
Источник ЭДС поддерживает заданное напряжение на своих выводах. Независимыми источниками являются, например, батарея и генератор. Зависимый источник формирует напряжение или ток в зависимости от другой электрической величины схемы.

2. Режимы работы источника ЭДС.
Основные режимы: холостой ход, рабочий режим и короткое замыкание. При холостом ходе I = 0 и U_H = E. При коротком замыкании RH = 0, U_H = 0, а ток I_K = E/r.

3. Чему равно падение напряжения на нагрузке U_H при RH = r?
При RH = r ток равен E/(2r), поэтому U_H = I·r = E/2. Для E = 2,4 В получаем U_H = 1,2 В.

4. Чему равна мощность, выделяемая на внутреннем сопротивлении источника P_r при RH = r?
При RH = r: P_r = I²r = E²/(4r). Для E = 2,4 В и r = 320 Ом получаем P_r = 0,0045 Вт = 4,5 мВт.

5. Чему равен КПД при RH = r?
При RH = r мощности, выделяемые на внутреннем сопротивлении и нагрузке, равны. Поэтому η = 50 %.

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы были исследованы характеристики источника постоянного напряжения с помощью программы Micro-Cap. Получены зависимости тока, напряжения, мощности источника, мощности внутреннего сопротивления, мощности нагрузки и КПД от сопротивления нагрузки. Расчёт показывает, что при увеличении сопротивления нагрузки ток уменьшается, а напряжение на нагрузке приближается к ЭДС источника. Максимальная мощность нагрузки достигается при равенстве сопротивления нагрузки внутреннему сопротивлению источника. Для исследуемого источника это соответствует R_H = 320 Ом, при котором мощность нагрузки составляет 4,5 мВт, а КПД равен 50 %. После выполнения моделирования расчётные результаты должны быть сопоставлены с данными Micro-Cap.