МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Ордена Трудового Красного Знамени

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Программная инженерия»

Лабораторная работа №1

Синтез конечного автомата, реализующего заданный

алгоритм управления

Выполнил: Студент группы

БПИ2503

Яричевский Даниил

Москва

2026

Цель работы:

Научиться проектировать конечные автоматы управления для моделирования поведения технических или цифровых устройств. Освоить практику представления состояний, переходов и выходных сигналов. Осуществить синтез автомата на основе формального задания (таблица переходов или описание алгоритма).

Задания:

- Анализ алгоритма работы «устройства»

- Создание графа переходов конечного автомата

- Построение таблицы переходов с двоичным кодированием

- Таблица выходов

- Выбор типа триггеров

- Синтез логических функций переходов и выходов

- Реализация схемы автомата в Logisim

Ход работы:

- Анализ алгоритма работы «устройства»

(Рис 1)

- Создание графа переходов конечного автомата

- Построение таблицы переходов с двоичным кодированием

| Текущее состояние |  | Входы |  | Следующее состояние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1(t) | Z2(t) | X1 | X2 | Z1(t+1) | Z2(t+1) |
| 0 | 0 | - | - | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |

- Таблица Выходов

| Текущее состояние |  | Выходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1(t) | Z2(t) | Y1 | Y2 | Y3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

- Выбор типа триггеров

D – триггер

- Синтез логических функций переходов и выходов

Переходов:

Z1(t+1) = Z2 X1 + Z1 ~X1 + Z1 ~X2

Z2(t+1) = ~Z1 ~Z2 + ~Z1 ~X1 + ~Z2 ~X1 + ~Z2 ~X2

Выходов:

Y1 = Z1 !Z2

Y2 = !Z1 Z2

Y3 = Z1 Z2

- Схема автомата Logisim

Вывод:

Я научился проектировать конечные автоматы управления для моделирования поведения технических или цифровых устройств. Освоить практику представления состояний, переходов и выходных сигналов. Осуществить синтез автомата на основе формального задания (таблица переходов или описание алгоритма).